- 不锈钢电动球阀

- 潍坊潍高阀门销售Q941F-16P电动不锈钢球阀 不锈钢电动球阀 不锈钢阀门

- 潍坊潍高阀门的Q941F电动不锈钢球阀产品型号：Q941F-16P、Q941F-16R、Q941F-16RL、Q941F-25P、Q941F-25R、Q941F-25RL、Q941F-40P、Q941F-40R、Q941F-40RL

- 潍坊潍高阀门的Q941F电动不锈钢球阀产品简介：Q941F电动不锈钢球阀密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。适用介质 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等。

- 阀体材质：不锈钢304、304L、316、316L等。

- 工作压力：1.0Mpa-50.0Mpa。

- 工作温度：-196℃-650℃。

- Q941F不锈钢电动球阀主要性能规范 Capability Criterion

| 型 号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力ps(MPa) |  |  | 适用温度(℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳 体 | 密封(液) | 密封(气) |  |  |
| Q941F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 聚四氟乙烯 ≤150 增强聚四氟乙烯≤180 金属镶嵌封位聚苯≤200 | 水、油品等 |
| Q941F-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |  |
| Q941F-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |  |  |
| Q941F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 |  |  | 硝酸类 |
| Q941F-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |  |
| Q941F-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |  |  |
| Q941F-16R | 1.6 | 2.4 | 1.76 |  |  | 醋酸类 |
| Q941F-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |  |
| Q941F-40R | 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |  |  |

- Q941F不锈钢电动球阀主要零件材料

| 零件名称 | 阀体、侧体 | 球体、阀杆 | 填料 | 密封圈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q941F-16C Q941F-25C Q941F-40C | WCB | 2Cr13 | 聚四氟乙烯或 柔性石墨 | 聚四氟乙烯、增强聚四氟乙烯、对位聚苯 |
| Q941F-16P Q941F-25P Q941F-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |  |  |
| Q941F-16R Q941F-25R Q941F-40R | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |  |  |