- 气动不锈钢球阀Q641F-16P

- 潍坊潍高阀门销售Q641F-16P 气动不锈钢球阀 不锈钢气动球阀 不锈钢阀门

- 潍坊潍高阀门的气动不锈钢球阀产品型号：Q641F-16P、Q641F-16R、Q641F-16RL

- 潍坊潍高阀门的Q641F气动不锈钢球阀概述：
潍坊潍高阀门的Q641F不锈钢气动球阀是一种转角为90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用的执行机构分单作用和双作用两种型号。可选配控制附件：（1）单电控电磁阀（断电进常闭或常开），（2）双电控电磁阀（开关式），（3）阀位开关回讯器，（4）气源处理三联件。特殊使用环境（易燃易爆场合），何选防爆型。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。

- Q641F气动不锈钢球阀主要性能规范

| 公称通径DN（mm） |  | 15-250 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力PN（MPa) |  | 1.6 |  |  |
| 公称压力PS（MPa) | 强度试验 | 2.4 |  |  |
|  | 密封试验 | 1.76 |  |  |
| 材料\材料代号 |  | C | P | R |
| 主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
|  | 球芯 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
|  | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
|  | 密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 |  |  |
|  | 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 |  |  |
| 适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
|  | 适用温度 | -28℃～300℃ |  |  |
| 执行器 | 型号 | BAW系列、GT系列、SW系列 |  |  |
|  | 气源压力 | 0.4-0.7Mpa |  |  |

- Q641F气动不锈钢球阀主要要尺寸及执行器配置表

| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  | 执行器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |  |
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | GTD52/GT63K |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 |  | 4-14 | GT63/GT63K |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 |  | 4-14 | GT63/GT83K |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 |  | 4-18 | GT83/GT83K |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | GT83/GT110K |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 |  | 4-18 | GT83/GT110K |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 |  | 4-18 | GT110/GT127K |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 |  | 8-18 | GT127/GT127K |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 |  | 8-18 | GT127/GT160K |
| 125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 |  | 8-18 | GT160/GT190K |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 |  | 8-23 | GT190/GT210K |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 |  | 12-23 | GT254/BAW20S |
| 250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 |  | 12-25 | AW17/AW20S |