- 不锈钢三通球阀Q45F-16P

- Q44F-16P(L型) Q45F-16P(T型) 潍坊潍高阀门的不锈钢三通球阀 三通不锈钢球阀 不锈钢阀门

- 潍坊潍高阀门的不锈钢三通球阀产品型号：Q44F-16P、Q45F-16P、Q44F-25P、Q45F-25P、Q44F-40P、Q45F-40P、Q44F-16R、Q45F-16R、Q44F-25R、Q45F-25R、Q44F-40R、Q45F-40R、Q44F-16RL、Q45F-16RL、Q44F-25RL、Q45F-25RL、Q44F-40RL、Q45F-40RL

- 产品概述
L型主要连接相互正交的两条管道，不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。产品特点：（1）、三通球阀在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，设计实现了轻量化。（2）、三通球芯分T型和L型，使用寿命长，流通能力大，阻力小。（3）、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式，单作用式的特点是一旦动力源发生故障时，球阀将处于控制系统要求的状态。
潍坊潍高阀门的T型三通球阀主要能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道，起分流、合流作用。产品特点（1）、三通球阀在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，设计实现了轻量化。（2）、三通球芯分T型和L型，使用寿命长，流通能力大，阻力小。（3）、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式，单作用式的特点是一旦动力源发生故障时，球阀将处于控制系统要求的状态。
潍坊潍高阀门主要性能范围

| 公称压力 PN(MPa) | 试验压力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 壳体 | 高压液密封 | 低压液密封 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |
| CLASS150 | 3.0 | 2.2 |  |
| 适用工况 | 适用介质 |  | 水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质 |
|  | 适用温度 |  | -28～350℃ |
| 应用规范 | 连接法兰 |  | JB79-59 GB9113、 HG20592-97、 ANSI B16.5 |
|  | 检验试验 |  | JB/T 9092-99 、API598 |

- 潍坊潍高阀门的L型三通不锈钢球阀连接尺寸和外形 PN1.6MPa T型三通不锈钢球阀连接尺寸和外形 PN1.6MPa

| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W |
| Q44F-16C (P) (R) Q45F-16C (P) (R) | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
|  | 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 |
|  | 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 |
|  | 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 |
|  | 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 |
|  | 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 |
|  | 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 |
|  | 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 |
|  | 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 |
|  | 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 |
|  | 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 |
|  | 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 |
|  | 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 |
|  | 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 |

潍坊潍高阀门专业销售各种阀门，球阀，蝶阀，闸阀，截止阀，止回阀，调节阀，衬氟衬胶阀门，不锈钢阀门，安全阀，减压阀，租火呼吸阀，疏水阀，电磁阀，旋塞阀，柱塞阀，氧气铜阀门，排气阀排污阀，仪表针型阀，电站阀门，氨用阀门，水利阀门，油田阀门，减温减压装置，特殊冶金阀门等等，通用网址：www.sdweigao.com,www.wfvalve.com欢迎新老客户前来采购，联系电话0536-8383966 13465659171.