- 不锈钢放料球阀

- FQ41F-16P 不锈钢放料球阀 不锈钢球阀 不锈钢阀门

- 潍高阀门的不锈钢放料球阀型号：FQ41F-16P、FQ41F-16R、FQ41F-16RL

- 产品概述：FQ41F不锈钢放料球阀是一种特殊结构的放料球阀，阀座与端面法兰距离近，物料滞留少，结构紧凑，密封性能优越，用于精细化工、制药、化工行业的反应锅上，也可用在细软颗粒介质输送。采用PPL或M密封材料，更具耐磨耐温，是牙膏行业、真空制膏锅放料的最理想产品。

- FEP(F46)、PCTFE(F3)密封材料不锈钢放料球阀适用在-50℃～150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

- 不锈钢放料球阀、L值为企业标准，左法兰比右法兰大一档，D1与反应釜连接，分子为右法兰尺寸，分母为左法兰JB78尺寸，配反应釜50L-5000L。

- FQ41F-16P FQ41F-16R FQ41F-16L FQ41F-16RL不锈钢放料球阀主要外形尺寸和连接尺寸

| 公称通径 |  | PN 0.6-1.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN |  | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | D0 | H | kg |
| 32 |  | 140 | 135/160 | 100/130 | 78/115 | 3/3 | 18/20 | 4-φ14/4-φ18 | 200 | 130 | 9 |
| 40 |  | 160 | 145/185 | 110/150 | 85/125 | 3/4 | 18/22 | 4-φ18/4-φ18 | 230 | 135 | 15 |
| 79标 | 50 | 170 | 160/205 | 125/170 | 100/140 | 3/4 | 20/24 | 4-φ18/4-φ18 | 250 | 140 | 18 |
|  | 80 | 200 | 195/245 | 160/200 | 130/175 | 4/5 | 22/26 | 4-φ18/8-φ18 | 300 | 205 | 35 |
| 69标 | 50 | 170 | 160/230 | 125/190 | 100/140 | 3/4 | 20/24 | 4-φ18/8-φ14 | 250 | 140 | 18 |
|  | 80 | 200 | 195/245 | 160/210 | 130/175 | 4/5 | 22/26 | 4-φ18/10-φ14 | 300 | 205 | 35 |
| 100 |  | 280 | 215/280 | 180/240 | 150/210 | 4/5 | 24/28 | 8-φ18/8-φ23 | 350 | 230 | 44 |