- 衬氟法兰隔膜阀

- 【概述】
       衬氟隔膜阀是一种特殊形式的、具有截断功能的阀门，其吝惜闭件由钢质阀瓣与软质材料（橡胶和氟塑料复合）制成的隔膜组成，并将阀体内腔与阀盖内腔隔开，以达到截断管内介质之目的。

一、隔膜阀基本系列为全衬里G41F46、EG41F46、型堰式和G45F46型直流式，其特点如下：
1.复合隔膜阀将阀体下部内腔与阀盖内腔隔开，并与之形成直流通道，使隔膜上部的阀杆、阀瓣等内件与介质完全隔离，省去填料密封结构，介质的内漏和外漏可同时避免；
2.利用FEP（Teflon)氟塑料与全成橡胶复合而成的隔膜的带有Teflon氟塑料衬里层的阀门，可适于除“熔融碱金属、元素氟”外的各种强腐蚀性介质。
3.做为执行元件的膜片,由于频繁的启闭,易产生疲劳断裂,应视工况、介质的特性，进行定期更换。
4.氟塑料的防腐性能及推荐使用温度风“阀门及管路附件用氟塑料衬里性能表”。
二、设计规范
遵循GB 12239 / BS5156标准。
三、驱动方式
手动、气动（常开或常闭）、电动。

- 【基本型号】

- 手动, G41F3, 直流式, G45F3

- , G41F46, , G45F46

- 气动, Q641F3, 电动, Q941F3

- , Q641F46, , Q941F46

【主要零部件材料表 】 序号; 零件名称; 灰铸铁; 铸钢; 不锈耐酸铸钢; 超低不锈钢耐酸铸钢. Z; C; P; R; P; R. 1; 阀体/阀盖; HT250; WCB; CF8; CF8M; CF3; CF3M. 2; 阀瓣/阀杆; 35; 1cr13; 1Cr18Ni9Ti; 1Cr18Ni12Mo2Ti; 00cr18Ni10; 00Cr17Ni14Mo2. 3; 衬里/阀座; PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4). 4; 隔膜; FEP(F46)/CR(氯丁橡胶)、PFA（可溶性F4）/FPDM（乙丙橡胶）. 5; 支架; WCB; CF8; CF8. 6; 阀杆螺母; ZCuAI10Fe3; ZCuAI10Fe3; ZCuAI10Fe3. 7; 紧固螺栓; 35; 1Cr17Ni2; 1Cr18Ni9Ti. 8; 螺母; 45; 0Cr18Ni9; 0Cr18Ni9. 9; 手轮; WCB; WCB; WCB.

技术规范 设计标准; GB12239. 结构长度; JB1688/GB12221. 法兰标准; JB/T79-94. GB9113.1-26. 检验试验; GB/T13927. 驱动方式; 手动、电动、气动、 常闭型、常开型.

- 【主要外型和连接尺寸】

| 公称通径 |  | 标准值 |  |  |  |  |  |  | 参考值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-фd | d0 | H | H1 | WT(kg) |
|  |  | PN0.6MPa / PN1.0MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
| 25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
| 32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
| 40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
| 65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-ф18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-ф18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-ф18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-ф23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
| 200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-ф23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
| 250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-ф23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
| 300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-ф23 | 500 | 585 | 680 | 320 |