- A61H、A61Y弹簧微启式安全阀概述：

- A61H、A61Y弹簧微启式安全阀适用于工作温度≤200℃的空气、氨、石油气等介质的设备和管路上，A61Y-160P，A61Y-320P型适用于温度≤200℃有腐蚀性的气体或液体的设备和管路上，作为超压保护装置。

- 主要零部件材料：

| NO. | 零件名称 | A61H-C A61Y-C材料 | A61Y-P材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接头 | 20 | 1Cr18Ni9Ti |
| 2 | 接头螺母 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
| 3 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | 阀体 | 35/35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 6 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 7 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 8 | 阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 9 | 阀盖 | ZG230-450 | 1Cr18Ni9Ti |
| 10 | 调节螺杆 | 45 | 2Cr13 |
| 11 | 阀帽 | ZG200-400 | 1Cr18Ni9Ti |
|  | 密封面材料 | "Y"型堆焊Co基硬质合金,"H"型堆焊D507 |  |

- 外形尺寸和连接尺寸：

| 公称压力 | 公称通径 | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do | D | D1 | D2 | L | L1 | H |
| 16 | 10 | 6 | 17 | 14 | 12 | 115 | 135 | 78 |
|  | 15 | 8 | 22 | 18 | 16 | 115 | 135 | 85 |
|  | 20 | 10 | 28 | 22 | 20 | 115 | 135 | 135 |
|  | 25 | 12 | 35 | 26 | 24 | 160 | 165 | 142 |
| 32 | 10 | 6 | 22 | 14 | 12 | 115 | 135 | 80 |
|  | 15 | 8 | 25 | 17 | 15 | 115 | 135 | 90 |
|  | 20 | 10 | 30 | 22 | 20 | 115 | 135 | 140 |
|  | 25 | 12 | 38 | 26 | 24 | 160 | 165 | 148 |