36点NPN型输入，24点继电器（R）或晶体管（T）或继电器晶体管混合（RT）输出
AC220V（E）或DC24V（C）电源
可外接扩展模块和BD板
可带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能

一般规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
| 抗噪声 | 1000V 1uS 脉冲1分钟 |
| 环境温度 | 0℃~60℃ |
| 环境湿度 | 5%~95% |
| 通讯口1 | RS-232，连接上位机、人机界面编程或调试 |
| 通讯口2 | RS-232/RS-485，联网或连接智能仪表、变频器等 |
| 通讯口3 | BD板扩展通讯口RS-232/RS-485 |
| 安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277（宽35mm）的导轨上 |
| 接地 | 第三种接地（不可与强电系统公共接地） |

性能规格

| 项目 |  | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 程序执行方式 |  | 循环扫描方式、定时扫描方式 |
| 编程方式 |  | 指令、梯形图并用 |
| 处理速度 |  | 0.5us |
| 停电保持 |  | 使用FlashROM及锂电池 |
| 用户程序容量 |  | 128K |
| I/O点数 |  | 输入36点，输出24点 |
| 输出形式 |  | R：继电器；T：晶体管；RT：继电器晶体管混合 |
| 供电电源 |  | E：AC220V；C：DC24V |
| 内部线圈点数(M) |  | 8512点 |
| 定时器（T） | 点数 | 640点 |
|  | 规格 | 100mS定时器：设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器：设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器：设置时间0.001~32.767秒 |
| 计数器（C） | 点数 | 640点 |
|  | 规格 | 16位计数器：设置值K0~32767 32位计数器：设置值-2147483648~+2147483647 |
| 数据寄存器（D） |  | 8512字 |
| FlashROM寄存器（FD） |  | 2048字 |
| 高速处理功能 |  | 高速计数、脉冲输出、外部中断 |
| 定时扫描间隔设置 |  | 0~99mS |
| 口令保护 |  | 6位长度ASCII |
| 自诊断功能 |  | 上电自检、监控定时器、语法检查 |