| 示 | 显示类型 | 7”TFT |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 (WxH dots) | 800 x 480 |
|  | 显示亮度 (cd/m2) | 350 |
|  | 对比度 | 500:1 |
|  | 背光类型 | LED |
|  | 背光寿命 | 30,000 小时 |
|  | 显示色彩 | 65536 |
| 触控面板 | 类型 | 4线模拟电阻式 |
| 内存 | Flash储存器 (MB) | 128 |
|  | DRAM (MB) | 64 |
| 处理器 |  | 32Bit RISC 400MHz |
| 通讯接口 | SD 卡插槽 | N/A |
|  | USB Host | USB 1.1 x 1 |
|  | USB Client | USB 2.0 x 1 |
|  | 以太网络 | N/A |
|  | COM连接端口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com2(RS232),Com3: RS-485 2w |
|  | 声音输出 | N/A |
| 万年历 |  | 内建 |
| 电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
|  | 电源功耗 | 250mA@24V |
|  | 隔离电源器 | 内建 |
|  | 耐压 | 500VAC (1 分钟) |
|  | 绝缘电阻 | 超过 50M at 500VDC |
|  | 抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) |
| 规格 | 外壳材质 | 工业塑料 |
|  | 外形尺寸 WxHxD | 200 x 146 x 42.5mm |
|  | 开孔尺寸 (mm) | 192 x 138 |
|  | 重量 (kg) | 约 0.85 kg |
| 操作环境 | 防护等级 | NEMA4 / IP65 前面板防护 |
|  | 储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |
|  | 使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) |
|  | 使用环境湿度 | 10% ~ 90% @40°C, 无冷凝 |
| 认证 | CE | CE marked |
| 使用软件 |  | EB8000 V2.0.0 or later |

重量:约 0.85 kg

使用软件:EB8000 V2.0.0 or later