型号：ESDA

说明：驱动器规格 控制电源; 单相AC200V～230V 50/60Hz; 三相AC220V～230V 50/60Hz. 使用环境; 温度; 工作： 0～40℃ 存贮： -40～50℃. 湿度; 小于90% 无结露. 振动; 小于0.5G(4.9m/S2) 10～60Hz 非连续运行. 控制方式; 位置控制 速度控制（内部速度和模拟速度运行） 速度试运行 JOG 运行 力矩控制. 再生制动; 内置. 特性; 速度频率响应; 200Hz 或更高. 速度波动率; ﹤0.03(负载0～ 100%) ≤±0.02(电源-15～+10%) (数值对应于额定速度). 调速比; 1:5000. 输入脉冲频率; 0～500kHz. 控制输入; 二个专用输入： 1、伺服使能 2、报警清除 三个可编程输入，功能为： 1、偏差计数器清零/内部速度选择1 2、指令脉冲禁止/内部速度选择2 3、CCW驱动禁止 4、CW驱动禁止 5、第二电子齿轮比/零速箝位. 控制输出; 二个专用输出： 1、伺服准备好输出 2、伺服报警输出 一个可编程输出，功能为： 1、定位完成输出/速度到达输出 2、机械制动 3、零位脉冲输出. 串行通讯口; 标准RS-485、RS-232接口. 位置控制; 指令形式; 1、脉冲+方向 2、CCW脉冲/CW 脉冲 3、两相A/B正交脉冲. 电子齿轮; 1～32767/1～32767. 反馈脉冲; 1～2500脉冲/转，根据编码器线数可调. 速度控制; 内部4段速度设置 外部±10V模拟输入量控制. 加减速功能; 参数设置1～10000ms(0～1000r/min 或1000～0r/min). 转矩限制功能; 可设定转矩限制范围 ：-300～+300%. 监视功能; 转速、当前位置、指令脉冲、位置偏差、电机转矩、电机电流、转子位置、指令脉冲频率、运行状态、输入输出端子信号等. 保护功能; 超速、主电源过压、欠压、过流、过载、编码器异常、控制电源欠压、过热、位置超差等. 操作 显示; 5 位LED数码管、4个按键、2个指示灯. 适用负载惯量; 小于电机惯量的5倍. 标准接线图 注意 1、电源供电：单相/三相AC200V~230V，50/60HZ。 2、EXVCC为IO端子电源，直流+12V~24V，带载能力大于100mA。 产品特点 1、采用DSP+FPGA体系结构，加快了数据的采集和处理速度，集成度高、可靠性好。 2 、采用优化的PID控制算法，实现转矩、速度、位置精确的全数字控制，精度高、响应快。 3、 丰富的数字量与模拟量接口、位置反馈脉冲分频和零位脉冲扩宽输出，能与多种上位控制装置配套互联。 4、 内置RS232、RS485标准串行通讯接口，便于集成到分布式控制系统中去。 产品应用 广泛应用于数控机床、纺织机械、塑料包装机械、切袋机和雕刻机等工业自动化领域。