| DX*58/***SG*系列多（单）圈绝对值旋转编码器 | 订货型号代码Ordering lnformation |
| --- | --- |
| - 采用“磁性检测方式”，具备优异的抗冲击和振动特性。 - 单圈分辨率最高可达65535（16位），圈最高可达4096（12位）。 - SSI数字输出，最快可设时钟频率1MHz，高速度、高精度控制。 - 宽工作电压，极低的耗电流。 - 夹紧法兰、同步法兰或盲孔轴套，国际标准外形结构。 - 与德国各款24、25位SSI编码器可互换。 |  |

| 标准型 | DXM58/***SG* 系列(多圈) | DXS58/***SG* 系列(单圈) |
| --- | --- | --- |
| 特性参数 |  |  |
| 工作电压 | 10-30Vdc(5Vdc可定制） | 10-30Vdc(5Vdc可定制） |
| 消耗电流 | <50mA(24Vdc) | <50mA(24Vdc) |
| 输出信号 | 24-26位SSI同步串行信号 | 10-16位SSI同步串行信号 |
| 编码方式 | 格雷码或纯二进制码 | 格雷码或纯二进制码 |
| 分辨率 | 最大8192/FS | 最大65536/FS |
| 连续圈数 | 最高8192 | 无 |
| 重复精度 | 重复性±2BIT（实际精度与安装精度、轴同心度有关） | 16位时小于20BIT |
| 时钟速率 | 最快可设时钟频率1MHz，推荐使用125KHz | 最快可设时钟频率1MHz，推荐使用125KHz |
| 工作温度 | -25～80℃ | -25～80℃ |
| 储存温度 | -40～80℃ | -40～80℃ |
| 防护等级 | 外壳IP67 转轴IP65 | 外壳IP67 转轴IP65 |
| 允许转速 | 2400转/分 | 2400转/分 |
| 连接电缆 | 1米屏蔽电缆 | 1米屏蔽电缆 |
| 外形结构 | 58mm外径，实心轴，盲孔轴 | 58mm外径，实心轴，盲孔轴 |

接线说明：

| 典型应用： 输出接口（以说明书为准） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电缆输出 |  | 插针输出 |  |
| 电缆颜色 | 信号输出 | 针脚 | 信号输出 |
| 棕色 | 10-30Vdc (工作电源) | 1 | 10-30Vdc (工作电源) |
| 白色 | 0V GND (电源0V) | 2 | 0V GND (电源0V) |
| 绿色 | CLOCK+ (时钟正) | 3 | CLOCK+ (时钟正) |
| 黄色 | CLOCK- (时钟负) | 4 | CLOCK- (时钟负) |
| 灰色 | DATA+ (数据正) | 5 | DATA+ (数据正) |
| 粉色 | DATA- (数据负) | 6 | DATA- (数据负) |
| 红色 | DIR (旋转方向，注) | 7 | DIR (旋转方向，注) |
| 黑色 | MID P(中点定位) | 8 | MID P(中点定位) |

 水利闸门

 钢铁机械

 包装机械

 港口机械

 纺织机械