- 施耐德变频器故障  施耐德变频器调试  施耐德变频器维修 施耐德变频器检测 施耐德变频器现场维修

- 施耐德变频器故障代码，ATV71系列故障代码表

错误代码; 型号; 错误类型; 报误原因; 解决办法. AnF; ATV71; 速度超差; 编码器速度反馈与给定值不匹配; ·检查电机、增益和稳定性参数·添加一个制动电阻器·检查电机/变频器/负载的大小·检查编码器的机械连轴器及其连线. brF; ATV71; 机械制动; ·制动反馈触点与制动逻辑控制不匹配; ·检查反馈电路以及制动逻辑电路·检查制动器的机械状态. CrF; ATV71; 预充电故障; ·负载继电器控制故障或充电电阻损坏; ·检查内部连接情况·检查/修理变频器. EcF; ATV71; 编码器连线; ·编码器的机械连轴器断裂; ·检查编码器的机械连轴器. EEF2; ATV71; EEPROM管理; ·内部存储器故障; ·检查环境条件(电磁兼容性)·关闭，复位，返回出厂设置·检查/修理变频器. EnF; ATV71; DEFAUTCODEUR; ·编码器反馈故障; ·检查第71页的[脉冲数量](PGI)与[编码器类型](EnS)·检查编码器的机械部分与电气部分的运行情况，其电源及连线是否全部正确·如有必要，颠倒电机(第65页的[改变输出相序](PHr)参数)或编码器信号的旋转方向. FCF1; ATV71; 输出接触器未打开; ·虽然已满足打开条件，但输出接触器仍保持闭合; ·检查接触器及其连线·检查反馈电路. InF; ATV71; 校准值错误; ·变频器标度丢失; ·重新标定变频器(由施耐德电气产品技术支持人员执行). InF1; ATV71; 额定功率错误; ·功率卡与存储的卡不同; ·检查功率卡的给定值. InF2; ATV71; 不兼容的电源板; ·功率与控制卡不兼容; ·检查功率卡的给定值及其兼容性. InF3; ATV71; 内部串行连接; ·内部卡之间出现通信故障; ·检查内部连接·检查/修理变频器. InF4; ATV71; 生产专用区域; ·内部数据不一致; ·重新标定变频器(由施耐德电气产品技术支持人员执行). InF5; ATV71; INTERNE-MESURETEMPS; ·电子时间测量元件出现故障; ·检查/修理变频器. InF6; ATV71; 选项卡; ·不能识别安装在变频器上的选件; ·检查选件的给定值与兼容性. InF7; ATV71; 硬件初始化; ·变频器的初始化已完成; ·关闭变频器并复位. InF8; ATV71; 内部控制电源故障; ·控制电源不正确; ·检查控制电源. InF9; ATV71; 内部电流测量故障; ·电流测量值不正确; ·更换电流传感器或功率卡·检查/修理变频器. InFA; ATV71; 内部输入电源缺相; ·输入级不能正确运行; ·通过[1.10诊断]菜单执行诊断测试·检查/修理变频器. InFb; ATV71; 内部温度传感器; ·变频器的温度传感器不能正确工作; ·更换温度传感器·检查/修理变频器. InFC; ATV71; 未知; 未知; 请联系厂商. InFd; ATV71; ENTREEANALOGIQUE; ·模拟输入上出现不一致的信号; ·检查模拟输入的连线情况以及信号值. InFE; ATV71; DEFAUTMICRO; ·内部微处理器出现故障; ·关闭变频器并复位检查/修理变频器. OCF; ATV71; 过流; ·[设置](SEt-)与[1.4电机控制](drC-) 菜单中的参数不正确： ·惯量或载荷太大·机械锁定; ·检查参数·检查电机/变频器/负载的大小·检查机械装置的状态. PrF; ATV71; 电源切除失效; ·变频器的“断电”安全功能出现故障; ·检查/修理变频器. SCF1; ATV71; 电机短路; ·变频器输出短路或接地·如果几个电机并联，变频器输出有较大的接地泄漏电流; ·检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机的绝缘情况·通过[1.10诊断]菜单执行诊断测试·减小转换频率·将电抗器与电机串联连接. SCF2; ATV71; 有阻抗短路. SCF3; ATV71; 接地短路. SOF; ATV71; 超速; ·不稳定或驱动负载太大; ·检查电机、增益和稳定性参数·添加一个制动电阻器·检查电机/变频器/负载的大小·检查编码器的机械连轴器及其连线. SPF; ATV71; 速度反馈丢失; ·没有编码器反馈信号; ·检查编码器与变频器之间的连线情况·检查编码器. 更多施耐德故障代码进入、 施耐德变频器故障代码，ATV71系列故障代码表（2）. 施耐德变频器ATV-38系列 施耐德变频器ATV31维修 ATV28EU09M2 ATV28HU09M2 ATV28EU18M2 ATV28HU18M2 ATV28EU29M2 ATV28HU29M2 ATV28EU41M2 ATV28HU41M2 施耐德变频器ATV-38系列 ATV38HU18N4 ATV38HU29N4 ATV38HU41N4 ATV38HU54N4 ATV38HU90N4 ATV38HD12N4 施耐德变频器ATV-58系列 ATV58FHU18N4 ATV58FHU29N4 ATV58FHU41N4 ATV58FHU54N4 ATV58FHU72N4 ATV58FHU90N4 ATV58FHD12N4 ATV58FHD16N4 施耐德变频器ATV-68系列 ATV68C10N4 ATV68C13N4 ATV68C15N4 ATV68C19N4 ATV68C23N4 ATV68C28N4 ATV68C33N4 ATV68C43N4 ATV68C53N4 ATV68FC10N4 ATV68FC13N4 ATV68FC15N4 ATV68FC19N4 ATV68FC23N4.